RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI DE MEDIU PRIVIND INVESTITIA  REABILITARE ADAPOSTURI SI ANEXE PENTRU FERMA AVICOLA

Beneficiar:S.C. AVI BABADAG  SRL

Elaborator : PFA Elena Chircu

Introducere

Scopul prezentei documentatii este de a identifica, evalua si prezenta impactul potential al reabilitarii unor constructii deja existente ,dar si al construirii de  facilitati necesare functionarii unei ferme de crestere a puilor pentru carne.Amplasamentul viitoarei ferme se afla in intravilanul orasului Babadag ,jud. Tulcea.

Prezentul studiu a fost elaborat in conformitate cu prevederile OM 135/2010 si tinand seama de legislatia nationala in vigoare, mai cu seama de prevederile si principiile Legii Mediului 256/2006 republicata, a Legii Apelor 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996 precum si de normele si regulamentele europene in domeniu.

De asemenea s-au mai avut in vedere:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Hotararea Nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

- Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 - privind conditile tehnice pentru protectia atmosferei.

- Legea Nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. 352/11.05.2005.

Orice proiect, plan sau program, produce pe langa efectele directe (pentru care a fost conceput) si o serie de efecte indirecte care trebuiesc gestionate in scopul conformarii cu reglementarile pe linie de protectie a factorilor de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidentierea efectelor negative, dar si a celor pozitive, ca urmare a unei activitati proiectate sau a uneia in desfasurare , asupra mediului.

Scopul elaborarii Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului este obtinerea de catre beneficiar a Acordului de Mediu pentru propunerea de proiect vizand:” Reabilitarea adaposturi si anexe pentru o ferma avicola „ in orasul Babadag ,jud. Tulcea.

Studiul de impact asupra mediului incearca sa anticipeze efectul proiectului si a activitatilor legate de acesta, tinand cont de spectrul conditiilor fie ele variabile sau constante de mediu. Studiul de impact de mediu contine analize tehnice prin care se ofera informatii asupra cauzelor si efectelor induse de proiect, a consecintelor cumulate ale acestora, insumate cu impactul cauzat de activitati anterioare si prezente, formuland ipoteze si asupra unor dezvoltari viitoare, in scopul unei cuantificari cat mai fidele a nivelelor de impact asupra factorilor de mediu de pe amplasamentul studiat.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 DATE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Denumirea proiectului

“Reabilitare adaposturi si anexe pentru o ferma avicola” proiect apartinanad  firmei S.C. AVI BABADAG SRL.

Investitia consta in reabilitarea unor hale deja existente si asigurarea de facilitati pentru buna functionare a unei ferme de  crestere in sistem intensiv a puilor de carne.

Conformitatea cu standardele comunitare privind bunastarea animalelor va fi asigurata prin adoptarea sistemului de crestere a puilor pe asternut permanent , la sol, cu respectarea densitatii optime atat pe asternut , cat si la sursele de adapare si hranire.

Titularul de proiect

| Titular | SC AVI BABADAG SRL Numar de Ordine in Registrul Comertului:J13/1760/2015 |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Valu lui Traian ,str Imparatul Traian nr.6D, jud. Constanta |
| Reprezentant legal | RAPAN ANA-MARIA |

Elaboratorul Raportului privind Impactul asupra Mediului

Lucrarea a fost intocmita de PFA Elena Chircu , tel. 0740 148088, avand nr. de inregistrare 66/2014 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului.

1.2 DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI

Amplasament

Investitia va fi amplasata in intravilanul orasului Babadag str.Ciucurovei ,FN , parcela Cc17,tarlaua 2.

Firma S.C. AVI BABADAG SRL are drept de proprietate asupra terenului , dobandit in baza  contractului de vanzare-cumparare nr.1058/2015.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 16260,55 mp

• Suprafata construita existenta = 5487,00

• Suprafata construita reabilitata=5482,43 mp

• P.O.T. existent = P.O.T. propus = 32 %

• C.U.T. existent = C.U.T. propus = 0,32

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-la Nord: proprietate privata

-la Est: proprietate privata

-la Sud: drum de exploatare(acces din str. Ciucurovei)

-la Vest: drum de exploatare

Descrierea investitiei

Pentru asigurarea unei functionari optime a viitoarei ferme, se propun urmatoarele  lucrari de reabilitare a constructiilor unei foste ferme avicole , dar si realizarea urmatoarelor investitii:

1.Reabilitarea a 5 hale existente in amplasament(C9, C11, C13, C15, C17)  (cu destinatie initiala de crestere a pasarilor pentru oua),dotarea lor cu utilaje si echipament performant  care sa asigure functionarea la standarde comunitare;

2.Reabilitarea si compartimentarea unei hale (C19) ,care va avea rol de sediului administrativ,in scopul amenajarii filtrului sanitar;

3. Construirea  platformei de dejectii si imprejmuirea ei;

4. Construirea imprejmuirii fermei;

5.Construirea unui bazin betonat pentru colectarea apei uzate,cu o capacitate de cca 40 m;

6.Construirea unui bazin betonat cu o capacitate de cca 100 mc ,pentru rezerva de apa;

7.Construirea unui bazin betonat cu o capacitate de cca 2 mc destinat colectarii apelor uzate de la sediul administrativ;

8. Asigurarea retelelelor de utilitati necesare: alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica, retele termice;

9. Dotarea halelor adapost cu echipament tehnologic modern, automatizat, in scopul respectarii standardelor comunitare si a cerintelor sanitar-veterinare.

Lucrarile de reabilitare vor consta in:

1.Reabilitarea a 5 hale (C9, C11, C13, C15, C17) , pentru a putea fi folosite ca adapost pentru pui:

Halele existente au ,fiecare, o suprafata de 1060 mp ,cu o suprafata utila de 954,0 mp.

Pentru reabilitatarea acestor cladiri beneficiarul va pastra fundatiile ,va reface hidroizolatia la acoperis ,va reabilita peretii exteriori prin refacerea tencuielii,va monta la interior panouri termoizolante si va monta tamplaria exterioara.Pardoseala va fi reabilitata si se va executa izolatie cu polistiren in vederea montarii conductelor pentru distributia agentului termic (s-a optat pentru incalzire prin pardoseala).

2.Reabilitarea si compartimentarea unei hale (C19) , pentru a fi folosita ca sediu administrativ:

Are o suprafata de 182,4 mp.

Pentru reabilitare se va reface tencuiala interioara si exterioara ,stratul izolator al acoperisului va fi refacut cu polistiren si material bituminos.

In prezent ,nu exista o compartimentare ,astfel ca aceasta va fi executata pentru indeplinirea functiunilor necesare:filtru sanitar,birou medic veterinar,laborator si depozit medicamente;

3.Construirea rezervorului de apa;

Bazinul betonat ,subteran,impermeabilizat  , cu o capacitate cca . 100 mc va fi folosit pentru mentinerea rezervei de apa.

4.Construirea unui bazin de stocare apa uzata;

Va fi executat subteran ,din beton armat .Va avea o capacitatede 40 mc.

5.Bazinul betonat pentru colectarea apei menajere va fi executat subteran,  va avea o capacitate de cca.2 mc ,va colecta apa menajera rezultata din spatiile anexa.

6.Construirea platformei de dejectii;

Se va construi o platforma betonata cu o suprafata de 682 mp ,imprejmuita pana la inaltimea de 1,5 m.

Platforma va fi impermeabilizata,va avea  panta catre rigola de colectare ape, ape ce vor fi dirijate catre bazinul de colectare apa uzata.

Platforma va avea o capacitate de stocare pentru o perioada de cca. 5,5 luni.

7.Construirea imprejmuirii fermei,.

Pe fundatie de beton se vor monta stalpi metalici de sustinere si plasa industriala.Va avea o lungime de cca 514 ml .

8.Aleile de acces

La intrarea in ferma se vor face amenajarile necesare amplasarii filtrului sanitar auto constand din executia ,pe toata latimea aleii de acces ,a unei adancituri cu adancimea maxima de 30 cm,panta cuvei fiind astfel calculata incat sa permita traversarea in conditii de siguranta a filtrului , de catre mijloacele de transport.

Caile de acces vor fi:

-aleea principala- de la poarta fermei catre cele 5 adaposturi;

-alei secundare de acces  catre sediul administrativ , platforma de depozitare a dejectiilor ,gospodaria de apa.

Retele utilitati

In amplasament nu exista retele de utilitati. Pentru buna functionare a viitoarei ferme se propune:

Energie electrica

Ferma se va alimenta cu energie electrica din reteaua de medie  tensiune aflata in apropiere ,printr-o statie de transformare ce va alimenta un tablou electric general.

Apa

Va fi executat un foraj de  adancime,de unde ,prin pompare ,apa va fi distribuita la consumatori printr-un sistem intern de tuburi PVC.Pentru mentinerea presiunii in retea va fi achizitionat un hidrofor.Va fi executat un camin de vizitare si vor fi montate apometre pentru monitorizarea consumului de apa.

Evacuare apa uzata

Se propune construirea unui bazin betonat, cu o capacitate de 40 mc , unde va fi colectata apa uzata ,cu ajutorul unui sistem de conducte PEHD ,D= 40mm.

Colectarea apelor pluviale se va face in rigole,ce vor dirija apa catre santurile de scurgere existente in zona.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite sunt:

-siloz  furaje concentrate-va avea o capacitate de stocare de cca 15 mc.

-sistemul de hranire- din siloz,prin intermediul transportorului spiralat , furajul ajunge in liniile de furajare din interiorul halei ,direct in hranitori.

Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari ,iar un sensor opreste automat furajarea ,atunci cand hranitorile sunt pline.Se va asigura frontul de furajare corespunzator fiecarei pasari,pentru ca tot efectivul sa aiba acces permanent la hrana.

Pentru respectarea normelor , sistemul de hranire se va dispune pe 3 linii, fiecare cu cate 109 hranitori/linie.

-sistemul de adapare-din conductele de aductiune de la forajul de adancime,apa ajunge in sistemul de conducte instalat in hala, trece prin filtrul de apa , dupa care , ajunge in adapatorile de tip niplu cu picurator. Alimentarea cu apa va fi conectata la sistemul de control computerizat , care avertizeaza in situatii de urgenta.Sistemul de adapare include si mecanismul de dozare a medicamentelor.

Sistemul de adapare va fi format din cate 4 linii pe hala .

-sistemul de ventilatie-va fi folosit sistemul de ventilatie tip tunel combinat cu cel de coama, deoarece acest sistem asigura un schimb maxim de aer si creaza efect de racire.

Se vor monta cate 4 ventilatoare,cu o putere de 43 000 kW si 2 ventilatoare cu o putere de 20 000 kW ,in fiecare hala, actionate automat prin intermediul unui sistem de control al procesului de incalzire-racire.

Sistemul de admisie a aerului consta in 48 guri de admisie a aerului ,in fiecare hala si va fi,de asemenea , prevazut cu control automat.

-sistemul de incalzire- are doua componente:

-incalzirea prin pardoseala;

-incalzire prin panouri termice amplasate pe peretii halelor.

Agentul termic necesar incalzirii va fi asigurat de catre centralele termice amplasate in camera tehnica a fiecarei hale ,centrale ce vor folosi combustibil solid.

Incalzirea si apa calda necesare in spatiul anexa vor fi furnizate de catre agentul termic provenit de la  centrala termice a unei hale.

-sistemul de iluminat-va fi dispus pe doua linii , fiecare cu cate 30 becuri.

-Sistemul de racire-format dintr-o pompa submersibila si un system de panouri de racire ,amplasate pe peretii halelor ,ce vor fi actionate de la  panoul de comanda din camera tehnica.

-sistemul de alarmare- in fiecare hala va fi instalata o unitate de comunicare de tip AG Box ,cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigura conditiile de viata pentru pui.

In urma realizarii investitiei, ferma de pasari va fi dotata cu utilaje moderne ce vor asigura hranirea, adaparea, si microclimatul necesar cresterii puilor de carne.

Ele formeaza un flux continuu, care incepe cu dezinfectarea halelor in care vor fi crescuti puii de carne, se asigura depozitarea furajelor in buncare, hranirea automata, microclimatul necesar in orice anotimp si se incheie cu eliminarea patului epuizat si a dejectiilor si transportul lor la platforma de depozitare temporara.

Sistemul intensiv reprezinta cea mai moderna forma de crestere si exploatare a pasarilor , in care ,pe baza mecanizarii complexe si aplicarii celor mai bune metode de alimentatie ,ingrijire ,selectie si  un consum minim de furaje si munca , se obtine o productivitate foarte mare. Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:

5 hale x 15 700 pui/hala/ciclu = 5 x 15 700 x 6,5  = 510 250 pui/an

Numar pui/ciclu : 5 hale x 15 700 pui/hala = 78 500 pui/ciclu

Densitatea medie :38,89 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an: 6,5;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutate mediea puilor la finalul ciclului : cca 2,2 kg;

Productie anuala estimata: 1 122 000 kg pui in viu livrati pentru abatorizare.

Un ciclu complet se compune din 42 zile de crestere si cca 14 zile vid sanitar, ceea ce inseamna ca intr-un an se pot derula cca.6,5 cicluri de crestere.

In conformitate cu cerintele europene de bunastare a animalelor , puii sunt crescuti la sol , pe asternut de paie .Asternutul este elementul de baza , calitatea lui conditionand calitatea atmosferei interioare.Acesta trebuie sa fie curat ,sa nu contina germeni patogeni.Pentru a asigura o buna protectie termica , stratul de paie trebuie sa aiba o grosime de cca 10 cm.

Acesta este pregatit cu cateva zile inainte de popularea halelor.

Inaintea popularii cu 48 de ore ,adapostul va fi incalzit la 26-28 grd.C.

In adaposturi sunt adusi pui de o zi ,iar temperatura si umiditatea trebuie sa corespunda cu cele indicate de ghidurile de exploatare a puilor de carne.

Puii de o zi trebuie sa fie descarcati din masinile de transport ,pe cat posibil , pe intuneric , iar intensitatea luminii din adaposturi trebuie verificata.

Cresterea puilor de la 1-42 de zile necesita urmatoarele conditii de climat in adaposturi :

-umiditate relativa : 55-70%

-curenti de aer :0,1-0,3 m/s

-luminozitate : 7-40 Lx

-CO2: sub 0,3%

-NH3: sub 15 ppm

-H2S: absent.

Densitatea practicata va fi de 38,89 kg/mp,incadrandu-se in limitele impuse de Ordinul 30/2010.

Mortalitatea aparuta in primele 7 zile se datoreaza statiei de incubatie.Dupa aceasta perioada , se datoreaza greselilor tehnologice.Mortalitatea normala variaza intre 1-4% din efectiv ,pe toata perioada de crestere.

Hranirea puilor se face diferentiat ,pe categorii de varsta:

-furajarea cu nutret starter ,de la 1-10 zile

-furajarea cu nutret de crestere ,de la 11-25 zile

-furajarea cu nutret de finisare,de la 25-42 zile

Furajarea puilor  se face la discretie.Consumul de furaj , pe perioade de dezvoltare ,este urmatorul:

-1-7 zile: 0,100 kg furaj/pui

-8-14 zile :0,250 kg furaj/pui

-15-21 zile:0,400 kg furaj/pui

-22-28 zile: 0,600 kg furaj/pui

-29-42 zile: 0,850 kg furaj/pui

Consumul mediu/pui/ciclu este de 3,8 kg furaj.

Un element esential in cresterea si exploatarea puilor de carne este apa.

In primele zece zile de viata , puii consuma in fiecare zi o cantitate de apa mai mare decat greutatea lor corporala, iar ca medie pe un ciclu de productie , pentru fiecare kilogram de furaj ,un pui consuma 1,8 litri apa .

Ventilatia conditioneaza in mod hotarator cresterea puilor .

Admisia aerului proaspat se realizeaza prin orificii dispuse astfel incat admisia-evacuarea sa functioneze fara a produce curenti.

Pentru ca activitatea fermei sa se desfasoare in conditii normale, este necesara asigurarea unui anumit grad de independenta energetica a fermei , motiv pentru care se va achizitiona un grup electrogen care va furniza energia electrica necesara in situatii de intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica.

Un hidrofor va fi montat pentru pomparea apei de la sursa la reteaua de distributie.

1.3 DESCRIEREA ETAPEI DE CONSTRUCTIE

Reglementari regim de construire:

- Aliniament si regim de aliniere – se respecta conditiile de amplasare dispuse in certificatul de urbanism.

- Regim de inaltime: Parter pentru toate imobilele din incinta fermei.

- Indicatorii principali POT, CUT se incadreaza in regulamentul impus in PUG.

- Destinatia terenului – conform certificatului de urbanism nr.56 /2015, terenul situat in intravilanul orasului Babadag,incadrat in categoria de folosinta :”curti - constructii” apartine firmei S.C. AVI BABADAG SRL,asa cum reiese din contractual de vanzare – cumparare nr. 1058/2015 si are ca destinatie permisa:ferme avicole ,alte ferme zootehnice.

Organizare de santier

Datorita amplorii reduse a lucrarilor de reabilitare , nu va fi necesara amplasarea unei organizari de santier pe amplasament.

Perioada de timp estimata pentru reabilitare si constructie este de 3 ani.

1.4 DESCRIEREA ETAPELOR DE DEMONTARE/DEZAFECTARE/ INCHIDERE/ POSTINCHIDERE

Pentru demolarea si dezafectarea halelor populate cu pasari trebuiesc parcurse urmatoarele etape:

a) Dezafectarea utilajelor;

b) Demolarea constructiilor;

c) Dezafectare retele de conducte tehnologice;

d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

e) Dezafectare instalatii electrice si de automatizare;

f) Aducerea terenului la starea initiala

a) Demolarea constructiilor

- Intreruperea retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si a retelei de canalizare.

- demontarea si evacuarea elementelor aferente retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si canalizare.

- inspectarea partilor de constructie pe niveluri, depistarea locurilor periculoase si marcarea lor cu placi avertizoare in vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de constructie in ordine: tamplaria, invelitoarea  de la acoperis, grinzile secundare longitudinale si transversale si cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie inceputa de la invelitoare, respectandu-se cu strictete normele de protectie a muncii referitoare la lucrul la inaltime (centura de siguranta legata de elementele sigure).

Elementelor demolate vor fi sortate pe categorii in vederea eliminarii/ valorificarii acestora.

b) Dezafectarea utilajelor

Se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- verificarea si avizarea desfacerii legaturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

c) Dezmembrare retele de conducte tehnologice

Dezmembrarea retelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub urmatoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, in functie de fluidul

vehiculat.

- stabilirea conditiilor de lucru in vederea dezmembrarii.

- pregatirea retelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisa.

- sortarea elementelor de conducta.

- sortarea armaturilor.

- evaluarea gradului de uzura pentru conducte, fitinguri, etc.

d) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea si

asigurarea impotriva prezentei accidentale de produse periculoase.

- transportarea in sectiile specializate pentru inspectare din punct de vedere

electric si mecanic.

- in functie de gradul de uzura constatat, echipa de inspectie va hotari

destinatia agregatului , respectiv:

A. Vanzare prin licitatie sau reutilizare in alta instalatie.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate intr-un proces - verbal de constatare.

e) Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare

Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare presupune ca prima masura scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activitati va fi, in mod obligatoriu, schema electrica si de automatizare a instalatiei respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupati in:

- instalatie de iluminat.

- instalatie de forta.

- instalatie de automatizare.

f) Aducerea terenului la starea initiala

Se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de

aceasta, se analizeaza si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta (la punerea in functiune a obiectivului).

In cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare functie de poluantul depistat.

1.5 Durata etapei de functionare : Instalatia nu are o perioada limitata

de functionare.

1.6 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei

Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

PRODUCTIE; Resurse folosite in scopul asigurarii productiei. Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Furnizor. Pui de carne; 510 250 capete; Apa; 8950 mc; Foraj. Energie electrica; 60 000kWh; Enel. Combustibil solid; 75 t.

1.7. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala utilizata | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie-Periculoase/ Nepericuloase(P/N) | Periculozitate**) Fraze de risc*) |
| Furaje | 1900 t | N |  |
| Paie asternut | 72 t | N |  |
| Antibiotice +vaccinuri | 1 000 000 doze | N |  |
| Substante dezinfectante | 600 l | P |  |

*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

**) Conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001.

1.8  Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

| Tipul poluarii | Sursa de poluare | Nr. surse de Poluare | Maxima permisa (limita maxima admisa pentru om si pentru mediu) | Poluare de fond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zgomot | discontinuu | 6 ventilatoare/hala | 65,0 dB(A) | Poluarea de fond în zona obiectivului nu poate depasi limita maxima admisa |
|  | discontinuu | Transport auto: aprovizionare (pui de-o zi), încarcare pui la depopulare hale, transport furaje, transport dejectii |  |  |

Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Curatarea regulata a echipamentelor si a halelor va impiedica depunerile de praf.

Acest regim este asigurat prin sistemul “totul plin – totul gol”, urmat de o curatare si o dezinfectare atenta.

1.9 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate cu privire la locatie.Aceasta a fost stabilita dupa potentialul pietei.

Agricultura, productia de hrana si utilizarea populatiei din zona  sunt

probleme de interes si importante. Toate activitatile organizationale, produsele si serviciile care afecteaza mediul interactioneaza si sunt legate de sanatatea si siguranta atat a fermierilor cat si a animalelor si a tuturor sistemelor de management al calitatii operationale din ferma. Pe scurt, un bun management al fermei inseamna a tinde spre o performanta solida in ceea ce priveste mediul, care s-a dovedit a fi strans legat de o productivitate crescuta a animalelor.

Cheia pentru o buna practica este de a lua in considerare activitatile de la fermele de pasari ,care pot afecta mediul , si modul in care se realizeaza demersurile pentru a evita sau minimiza impactul prin selectarea celei mai bune combinatii de tehnici si oportunitati pentru fiecare locatie. Scopul este de a introduce ferm consideratiile legate de mediu in procesul de luare a deciziilor.

O afacere care demonstreaza o buna practica va lua in considerare probleme cum ar fi educatia si calificarea, planificarea adecvata a activitatii, monitorizarea, reparatiile si intretinerea, planificarea urgentelor si managementul. Managerii trebuie sa fie capabili sa furnizeze dovezi ca sistemul este in stare sa tina cont de aceste probleme, multe dintre acestea sunt regasite in ,asa-numitele, “Coduri de buna practica” dezvoltate de cateva state membre.

Fiecare dintre activitatile variate care formeaza managementul de ferma pot sa contribuie potential la o realizare globala a unei bune performante in ceea ce priveste mediul.

Aspectele legate de alegerea locatiei si spatiu sunt importante,deoarece deseori impactul de mediu al fermei este partial datorat unei dispuneri spatiale nefavorabile a activitatilor pe locatia fermei. Aceasta poate conduce la transport si activitati aditionale care nu sunt necesare. Un management de ferma eficient poate compensa aceasta pe o scara limitata, dar este imbunatatita situatia daca se da atentie planificarii spatiale a activitatilor din ferma.

1.10 Informatii despre utilizarea curenta a terenului,infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale,arheologice, arii naturale protejate / zone protejate, zone de protective sanitara etc.

Prin localizarea obiectivului, acesta nu afecteaza valori naturale, istorice, culturale,arheologice.

In intelesul Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ,Sectiunea a III – a – zone protejate, prin zone protejate se inteleg zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. Legea evidentiaza zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.

Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in anexa nr. I din lege.

Zona studiata nu este inclusa in aceasta anexa.

In zona analizata nu sunt declarate arii de protectie speciala avifaunistica sau situri de importanta comunitara in cadrul retelei Natura 2000 .

1.11. Informatii despre documentele/ reglementarile existente privind planificare/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului

Prin reglementarile Documentatiei de urbanism nr. 31/1997, faza PUG , aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 140/1999 ,se certifica faptul ca terenul in discutie este situat in intravilanul orasului Babadag si este incadrat in categoria : curti si constructii.Tipul de proprietate :privat ,conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1058/2015.

Destinatie permisa:ferme avicole ,alte ferme zootehnice.

2 . PROCESE TEHNOLOGICE

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie , se face cu autospeciale prevazute cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere, se introduc in halele de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator,  respectand densitatile.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este :

- pui cu varsta de 1- 30 zile = 24 pui/mp ;

- pui cu varsta de 30- 42 zile = 20 pui/mp .

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

In cadrul fermei avicole Babadag, pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere.

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare, se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent. Asternutul este format din paie foarte curate, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Astfel, vara grosimea asternutului este de 7 cm iar in timpul iernii este de 10 cm.

Pardoseala halelor de crestere a pasarilor este realizata din beton, iar sub pardoseala este instalat sistemul de incalzire.

Caldura care traverseaza stratul de asternut uzat ,usuca dejectiile ,ceea ce duce la formarea unei cantitati mai mici de  amoniac.

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi de furaj)se face periodic  , la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere.

Frontul de furajare si adapare este foarte important pentru obtinerea de rezultate bune in cresterea puilor broiler. In urma modernizarii halelor de crestere a puilor de carne se va achizitiona o instalatie automata atat de furajare cat si de adapare, astfel vor exista conducte de transport al furajelor in lungul halelor adapost , care vor alimenta tavitele hranitoarelor automat , pe masura ce cantitatea de furaje din tavile de furajare scade.

Hranirea puilor de o zi va incepe cat mai repede. Pentru ca hranirea sa se faca in conditii optime, trebuie asigurat fondul de furaje necesar.

Retetele de furajare, se vor fabrica in functie de varsta puilor.

Pe parcursul cresterii, puiul va primi urmatoarele retete de furaj :

a. « demaraj » furaj ce se da puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade ;

b. « crestere » furaj ce se da puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a întregii perioade;

c. « finisare » furaj ce se da puilor in ultima parte a ciclului de crestere si îngrasare si reprezinta 20 % din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,8 kg la livrare, respectiv 1,8 kg furaj pentru 1 kg carne in viu.

Furajarea se face la discretie, in tavite. Administrarea furajului se face in strat subtire pentru a fi consumat in maxim 4 ore de la administrare (pentru a preveni alterarea).

Incepand cu a doua saptamana se trece la furajarea cu utilaj specific cresterii la sol, la discretie. Inaltimea tavitelor de furajare este in functie de varsta si ritmul de crestere, raportandu-se la nivelul umarului puiului.

In ceea ce priveste adaparea, aceasta se realizeaza cu picuratoare care sunt puse in functiune la atingerea de catre ciocul pasarii acestora, sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de tevi de distributie a apei in lungul halei.

Adaparea puilor se face cu adapatori tip picurator. Adapatorile asigura permanent apa proaspata adecvata, temperatura apei fiind cuprinsa intre 18 – 20 grade, in primele 5 zile. Distanta maxima pe care o parcurge un pui pana la adapatori nu trebuie sa depaseasca 2m.Folosirea acestui tip de adapare face ca pierderile de apa sa fie minime.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% pana la 100% decat cantitatea de nutreturi consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

In cazul in care temperatura din hala scade, nevoile de apa scad, pana la un

coeficient de 1,2 – 1,4 % din cantitatea de nutreturi consumata de catre pui, iar daca temperatura mediului creste la 28 – 30 grd C, consumul de apa creste, la de doua ori volumul nutreturilor concentrate consumate.

La sfarsitul ciclului de crestere a pasarilor, resturile de furaje ramase, cat si

dejectiile (asternutul epuizat) vor fi transportate pe platforma betonata de stocare temporara a dejectiilor.

Platforma pentru stocarea temporara a dejectiilorare o suprafata sufficient de mare ca sa permita depozitarea pentru o perioada de cca. 5,5 luni; este prevazuta cu ziduri din beton pe trei laturi .

Dupa depozitarea temporara, dejectiile se vor administra ca ingrasamant natural pe terenuri agricole, in cantitatile indicate in studiile pedologice si agrochimice si cu respectarea prevederilor Ordinului MMGA/MAPDR

nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie.

Microclimat

Pentru ca puii nu-si pot regla propria temperature corporala pana la 12-14 zile ,aceasta trebuie sa fie atinsa prin asigurarea temperaturii optime a mediului in care traiesc.

Temperatura si umiditatea relativa trebuie sa fie stabilizate cu cel putin 24 de ore inainte de populare.

Valorile recomandate sunt:

-temperatura aerului : 30 grd C;

-temperatura asternutului :28-30 grd.C;

-umiditatea relativa:60-70 %

Se recomanda pentru ventilatie, in functie de temperatura exterioara si varsta puilor de carne, valorile din tabelul urmator :

| Metri cubi / ora / pasare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempera tura exterioara ( grd. C) | Saptamana1 | Saptamana 3 | Saptamana 6 |
| 35 | 2 | 4 | 7-10 |
| 20 | 1,4 | 3 | 5-6 |
| 10 | 0,8 | 2 | 4 |
| 0 | 0,6 | 1 | 2-3 |
| -10 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |
| -20 | 0,1 | 0,6 | 0,9 |

a. Temperaturi optime admise  in halele de crestere a puilor la sol

Temperatura are un rol foarte important in procesul de crestere si dezvoltare.

Posibilitatea puilor mici de a avea control asupra temperaturii este redus, aceasta proprietate se dezvolta insa destul de rapid, incepand cu ziua a 5 –a de viata, iar dupa 10 zile puii sunt capabili sa se adapteze la fluctuatiile de temperatura.

In halele de pui, asigurarea confortului termic are o importanta decisiva, pentru cresterea si dezvoltarea acestora, de aceea, cel putin cu 48 de ore inaintea popularii halelor cu pui de o zi se pun in functiune sursele de incalzire, reglandu-se temperature necesara puilor in varsta de la 1 la 10 zile.

Cu 8 de ore inainte de populare, se umple cu apa sistemul de adapare, pentru ca apa sa poata fi incalzita la temperatura tehnologica necesara puilor.

Temperaturile optime in halele de cresterea puilor la sol sunt :

- pui 1-10 zile :vara : 28-32 grd C

iarna : 30- 34 grd C

- pui 11-20 zile: vara : 23-25 grd.C

iarna : 26- 24 grd.C

- pui 21-30 zile :vara : 22- 24 grd. C

iarna : 20- 18 grd. C

- peste 30 zile: vara : 22-26 grd C

iarna : 20-21 grd C

In tabelul urmator se prezinta recomandari privind temperatura in halele de pui, in perioada de crestere.

| Varsta | Temperatura (grd. C) | Varsta | Temperatura (grd.C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziua 1-2 | 33-34 | Saptamana 2 | 27 - 28 |
| Ziua 3-4 | 30-31 | Saptamana 3 | 25-27 |
| Ziua 5-7 | 29-30 | Saptamana 4 | 22-24 |
| Ziua 7-8 | 28-29 | Saptamana 5 | 20-22 |
|  |  | Saptamana 6 | 18-20 |

Comportamentul puilor este un indicator sigur al confortului termic. Daca

temperatura este prea scazuta acestia se vor inghesui sub sursa de caldura.

Daca temperatura este prea ridicata se vor raspandi spre pereti . Daca exista curenti de aer, puii se vor grupa in zona opusa formarii curentilor.

Daca puii se simt bine din punct de vedere al confortului termic acestia se

raspandesc pe toata suprafata compartimentului.

b. Umiditatea relativa optima admisa la halele de cresterea puilor la sol

Umiditatea relativa optima admisa in halele de crestere a puilor de carne variaza functie de sezon, calduros sau rece ca si temperatura din hala, intre limitele de 60 – 80 %.

Cu cat temperatura aerului este mai ridicata, cu atat umiditatea aerului este mai scazuta si invers.

Umiditatea, in functie de varsta puilor si de temperatura interioara, se recomanda a fi conform tabelului de mai jos :

| Varsta (zile) | Temperatura(grd.C)/Umiditate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |  |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |  |
| 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |  |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 8 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 |  |

c . Viteza optima admisa a curentilor de aer in halele de cresterea puilor la sol

In prima saptamana nu se foloseste ventilatia fortata, se merge pe ventilatie naturala –clapetele ce urmeaza a se monta in peretii halelor, vor fi deschise, fara a se porni ventilatoarele care pot crea curenti de aer.

In perioada de vara se pot porni ventilatoarele dar se va regla viteza curentilor de aer.

Curentii de aer din halele de pui trebuie sa se incadreze strict in limitele optime.

La temperaturi scazute, nu este permisa existenta curentilor de aer mai mari de 0,2 – 0,3 m/s.

Viteza curentilor de aer, trebuie corelata strict cu temperatura existenta in aceste hale si cu varsta puilor.

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului este :

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30 grd. C ; v= 0,05 –0,1m/sec ;

- pui 10- 20 zile la o temperatura de 23 –270 C; v= 0,1 – 0,2 m/sec ;

- pui 20 – 42 zile la o temperatura de 21-23 0 C ; v= 0,2 – 0,5m/sec ;

Pentru dimensionarea ventilatiei maxime s-a luat in calcul 6,5 cmp suprafata de admisie pentru fiecare 0,113 cm3 / min aer evacuat.

d. degajari de gaze nocive in halele de crestere a puilor la sol

Gazele nocive sunt emanatii gazoase care provin din degradarea organica a

dejectiilor si ca rezultat al proceselor fiziologice ale pasarilor .

In halele de pui de gaina se admit urmatoarele concentratii maxime de gaze nocive:

- amoniac ; 0,0025 % ;

- hidrogen sulfurat : 0,004 % ;

- bioxid de carbon 0,5 – 0,6 % ;

- metan 5 %

Ventilatia este principala operatiune prin care se pot regla, in limitele optime

admise, gazele nocive, curentii de aer, umiditatea relativa, in interiorul halei. Ventilatia realizata in halele de pasari este o ventilatie mixta; mecanica si naturala, prin reglarea admisiei si evacuarii aerului in hale.

Admisia aerului in hale se face prin intermediul unor fante de admisie a aerului, practicate la nivelul partii superioare a peretilor.

Sistemul de incalzire al halelor va asigura un confort maxim pentru pasari , cu consumuri minime.In camera tehnica a fiecarei hale se monteaza o centrala termica ce va functiona cu combustibil solid.Agentul termic va fi trimis printr-un sistem de distributie montat sub nivelul pardoselii si unul format din convectoare montate pe peretii laterali ai halei.Cele doua surse vor functiona concomitant pana in ziua 21 ,dupa care se va utiliza doar sistemul de incalzire prin pardoseala.Se reduce astfel , cu pana la 35 % consumul de combustibil si se obtine un nivel optim al temperaturii necesare pasarilor.

Sistemul de racire este necesar pentru asigurarea unei temperaturi constante in adapost . Este alcatuit dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire , actionate automat .

Panourile sunt dispuse pe peretii laterali ai halei ,iar panoul de comanda este amplasat in camera tehnica .

Ventilatia-Sistemul de ventilatie ales este o combinatie intre sistemul de ventilatie tunel si sistemul de ventilatie de coama.Ca si celelalte sisteme si cel de ventilatie va fi asistat de calculator.

Iluminatul

In prima perioada de viata (prima saptamana) intensitatea luminii trebuie sa fie mare, in jur de 20 lux/ mp, pentru ca puii sa depisteze usor sursa de hranire si adapare.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne.

Astfel programul de lumina va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric ; 23 de ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric, 20 ore de lumina.

Tratamente si profilaxie

In productia de pui de carne este foarte importanta sanatatea pasarilor.

Pentru mentinerea acesteia ,programele de control al bolilor implica:

-prevenirea bolilor;

-detectarea timpurie a starii de boala;

-tratamentul cauzelor identificate ale bolilor.

Monitorizarea parametrilor de productie este esentiala pentru detectarea timpurie a starii de boala si interventia punctuala.

Parametrii de productie, cum ar fi numarul de pasari moarte la sosire , greutatea corporala la sapte zile,mortalitatea zilnica si saptamanala , consumul de apa ,sporul mediu zilnic ,trebuiesc revizuite cu atentie si comparate cu standardul .

Depopulare

Cand puii au ajuns la varsta de sacrificare, sunt livrati catre un abator de pasari, la terti.

Livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform graficului intocmit de catre abator. Incarcarea puilor in mijloacele de transport se face manual, respectand conditiile tehnice de manipulare.

Igienizarea halelor

Curatarea mecanica

Operatia de evacuare a asternutului din hale se face mecanic cu utilaje echipate corespunzator prin usile special practicate. Acest asternut este incarcat in mijloace de transport si depozitat la platforma de depozitare deseuri.

Dupa golirea halelor urmeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune.

Apa uzata rezultata din spalare este dirijata ,prin sistemul de canalizare interior ,la bazinul colector de apa uzata , bazin betonat, vidanjabil.

Fazele tehnologice de igienizare sunt:

-spalat;

-dezinfectie utilaje, pereti, ventilatoare;

-limpezit, retusat;

-uscare hala;

-dezinfectie pardoseala, pereti;

-varuit;

-incalzit hala;

-introdus asternutul in sala;

-dezinfectie asternut, pereti;

-dezinfectie coloana de distributia apei catre adapatori ;

-dezinfectie exterior hala;

Pregatirea pentru populare

Halele se pregatesc inainte de introducerea puilor de o zi, dupa cum urmeaza :

- asigurarea sistemului de incalzire a halelor, dupa care are loc incalzirea halei in trepte de temperatura, in asa fel incat, in momentul popularii, sa se asigure temperatura tehnologica  necesara.

- Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire.

Apa de baut trebuie sa aiba temperatura tehnologic necesara, apropiata

de cea a adapostului.

- Verificarea asternutului format din paie foarte curate, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp .

Asigurarea calitatii produselor

Pentru obtinerea de pui de carne sanatosi, la preturi de cost reduse, se impune respectarea de catre crescator a tuturor masurilor ce decurg din cele doua principii ce se aplica in mod curent in zootehnia moderna: Biosecuritate si Bunastarea in cresterea animalelor.

a. Biosecuritatea este totalitatea masurilor de siguranta in ceea ce priveste

patrunderea agentilor biotici daunatori in incintele in care cresc pasarile si in hrana si apa pe care acestea le consuma.Toate aceste masuri sunt cele mai simple si cele mai ieftine pentru reducerea pierderilor de orice natura din activitatea de crestere a pasarilor.

Principalele cauze care pot transmite boli la animale sunt: apa, furajul, adapostul si echipamentele, asternutul, aerul, vehicolele, echipamentul vizitatorilor,oamenii, insectele, rozatoare, pasarile salbatice si chiar puii la populare.

Astfel prin controlul riguros al acestor cauze si prin reducerea incarcaturii

microbiene a lor, se va reduce simtitor riscul de imbolnavire a pasarilor.

b. Bunastarea in cresterea animalelor este cumulul de conditii optime de viata pe care crescatorul este obligat sa le asigure pasarilor pentru ca acestea sa isi puna in valoare capacitatile productive fara ca viata lor sa fie vreodata in pericol.

In acest sens, crescatorul trebuie se respecte norme de buna crestere a pasarilor norme care se refera la:

- Conditii de securitate:

- sa nu fie expuse la calamitati naturale; alunecari de teren, inundatii;

- sa nu fie accidentate prin electrocutare sau lovite la manipulare;

2. Conditii de mediu

- densitatea nu mai mult de 19,5 pasari/m2

- temperatura care sa fie corespunzatore varstei si greutatii (de la 34grd.C la 20grd.C) fara a depasi aceste limite in caz de extreme atmosferice;

- umiditatea sa fie corespunzatore varstei;

- calitatea aerului de inspirat sa fie cat mai naturala;

- asternutul pe care cresc pasarile sa nu fie dur si umed;

- intensitatea luminii si a zgomotelor sa nu fie deranjanta;

3. Calitatea furajului

- sa nu fie toxic si sa fie salubru;

- sa contina pe cat mai putin posibil aditivi furajeri artificiali

4. Calitatatea apei

- sa fie potabila si la o temperatura normala, ca cea a ambientului.

5. Accesul liber la furajare, adapare si miscare.

Pentru a controla toate aceste conditii, proiectul prevede utilizarea de echipamente si instalatii moderne, automatizate care sa reduca interventia omului prin asistarea de catre calculator a cat mai multor operatiuni.

Programul de biosecuritate practicat in ferma avicola Babadag va avea trei mari componente:

1.Locatia :ferma va fi izolata fata de accesul neautorizat ,dar si cel al factorilor de risc de epidemie , prin imprejmuirea fermei si realizarea unei perdele vegetale in jurul ei. Halele adapost permit controlul accesului prin camera tehnica ,unde va fi instalat filtrul pentru picioare , facilitand curatarea si dezinfectia.

2.Proceduri operationale:Procedurile trebuie sa includa date despre activitatea oamenilor , circuitul furajului ,folosirea echipamentului , astfel incat sa poata fi prevenita raspandirea bolilor.

3.Programe de vaccinare-trebuiesc adaptate conditiilor locale , bazate pe verificari privind sanatatea animalelor si pe analize de laborator.

VALORILE LIMITA

ale parametrilor relevanti (consum de apa si energie, poluanti

in aer si apa, generarea deseurilor) atinsi prin tehnicile

propuse si prin cele mai bune tehnici disponibileParametru (unitatea de masura); Valori limita. Tehnici alternative propuse de titular; Prin cele mai bune tehnici disponibile **); Conform celor mai bune practici de mediu***). Consum de energie (kWh / pasare / zi); 0,003; 0,03-0,046. Consum de apa (l/cap de pasare/an); 45; 40-70. Amoniac (kg/pasare/an); 0,005-0,315; 0,005-0,315. Pulberi; 0,119-0,182; 0,119-0,182. Dejectii produse (kg/loc pasare/an.

**) Compararea si evaluarea viabilitatii acestora In concordanta, dupa caz, cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile in Uniunea Europeana

**) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile si bazelor de date privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, ca de exemplu bazele de date ale Biroului IPPC de la Sevilla.

**) Compararea cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile se face numai pentru proiectele unor activitati propuse, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 84 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

***) conform recomandarilor Comisiei de la Helsinki (HELCOM) privind implementarea masurilor tehnologice pentru tipuri de activitati relevante

3 . DESEURI

Deseurile rezultate din activitatea fermei sunt de doua categorii si anume:

 deseuri menajere si asimilabile;

 deseuri din activitatea de crestere a pasarilor;

Tipul si modul de eliminare a deseurilor prevazute a fi generate din  activitatea fermei avicole din orasul Babadag, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Tip deseu | Cod deseu | Mod propus de eliminare/valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Stocate temporar intr-un spatiu amenajat ,apoi trimis la rampa de deseuri conforma, prin operator autorizat |
| Deseuri din ambalaje | 15 01 01 15 01 02 | Se colecteaza selectiv si se valorifica prin unitati specializate |
| Deseuri metalice | 02 01 10 | Se depoziteaza temporar pe platforma betonata si se valorifica prin unitati specializate |
| Tesuturi animale | 02 01 02 | Se vor colecta intr-o incinta special amenajata, dotata cu instalatie frigorifica ; se predau la unitati de ecarisaj |
| Dejectii pasare | 02 01 06 | Se stocheaza temporar pe platforma betonata, dupa care se imprastie pe terenuri agricole |
| Ambalaje de medicamente | 15 01 06 | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati specializate |
| Ambalaje de la substantele dezinfectante | 15 01 10* | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati special |

*- In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de deseuri sunt dejectiile si mortalitatile.

In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia  cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; inscrierea in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Intreaga proiectare a eliminarii, transportului si stocarii dejectiilor este realizata in conformitate cu normele si directivele europene, cu normele de buna practica in agricultura din Romania.

Din activitatea S.C AVI BABADAG S.R.L. rezulta anual cca. 5 t cadavre pasare (cca. 2% din productia anuala), care se colecteaza in saci de polietilena si se depoziteaza temporar in spatiu special amenajat de unde vor fi ridicate de o unitate tip PROTAN. In perioada calda a anului este obligatorie utilizarea instalatiei frigorifice (lada frigorifica cu o capacitate de 300 l).

In ceea ce priveste managementul deseurilor, proiectul propus de S.C.AVI BABADAG S.R.L. se incadreaza in utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

4 . IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR

MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

In activitatea de crestere a pasarilor, impactul potential asupra componentelor mediului se refera la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata , scurgeri  provenite din dejectii.

Masurile de reducere a acestor emisii nu se limiteaza numai la modalitatile de depozitare, tratare sau aplicare a dejectiilor odata aparute, ci cuprind masuri pentru un intreg lant de evenimente.

Acest lucru incepe cu o buna gospodarire si cu adoptarea de masuri privind hranirea si adapostirea animalelor, urmand tratarea si

depozitarea dejectiilor, finalizadu-se prin imprastierea acestora pe sol. Este important sa se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activitatii pentru a preveni anularea beneficiilor unei masuri luate la inceputul lantului de o alta de

pe parcursul acestui sir, din cauza proastei administrari a dejectiilor.

Depozitarea dejectiilor si prelucrarea acestora in cadrul fermei reprezinta surse de emisii, in timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substantiala a acestor emisii.

O caracteristica a acestui sector este aceea ca proiectarea si realizarea sistemului de adapostire a animalelor reprezinta ,ele insele ,o tehnica fundamentala ce contribuie, de asemenea, la performantele generale de mediu.

Pentru imbunatatirea performantelor generale de mediu ale unei ferme de crestere intensiva a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

 identifice si sa implementeze programe educationale si de instruire

pentru personalul din cadrul fermei,

 inregistreze consumul de apa si energie, cantitatile de hrana pentru

animale, deseurile rezultate si folosirea fertilizatorilor anorganici si a

dejectiilor,

 detina o procedura de urgenta pentru abordarea incidentelor si

emisiilor neplanificate,

 implementeze un program de reparatie si intretinere, care sa asigure ca structura si echipamentul se afla intr-o buna stare de functionare, iar instalatiile sunt pastrate curate,

 planifice corespunzator activitatile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor si indepartarea  deseurilor.

Una dintre provocarile majore in cadrul modernizarii productiei de pasari este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole in cresterea intensiva a pasarilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidificarea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofizarea (N, P)

- cresterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- neplaceri locale (miros, zgomot).

Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atentiei pentru un numar de aspecte privitoare la mediu asociate cu cresterea intensiva de pasari.

Aspectul cheie al cresterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale. Calitatea si compozitia dejectiilor, precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori determinanti pentru nivelul de emisii.

4.1. Apa

Reteaua hidrografica din zona este saraca, fiind reprezentata de raurile Taita (1,4 m³/sec) si Telita (0,54 m³/sec) , precum si de paraul Tabana, care trece prin centrul orasului colectand apa catorva izvoare, toate varsandu-se în lacul Babadag.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din foraj de adancime.

Apa va fi pompata si va ajunge la consumatori printr-o retea de distributie interna .

Gospodaria de apa va dispune de un  hidrofor, in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului.

Consumul de apa va fi monitorizat cu apometre.

Pentru a asigura rezerva de apa , va fi construit un rezervor subteran , din beton ,cu capacitatea de 100 mc  .

Activitatile care vor necesita consum de apa sunt:

-necesar biologic pentru pui;

-curatare hale la depopulare;

-asigurarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului;

-necesar pentru stropirea cailor de acces interioare

Calculul cerintei de apa

Qs zi med = 24,52 mc/zi = 1,02 mc/h

Qs zi max = 30,89 mc/zi = 1,28 mc/h

Vanual = 8950 mc

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei la consumatorii tehnologici din halele de crestere intensiva a puilor de carne se va face prin intermediul unui sistem intern de conducte , executat din PEHD cu D=50 mm ,amplasat subteran . Reteaua exterioara de apa se va monta ingropat, pe pat de nisip la cota 0,8m – 1,0 m, pentru preintampinarea inghetului.

Conductele  de distributie apa potabila si combatere incendiu vor fi realizate din polietilena de inalta densitate.

Bransamentele de apa potabila/tehnologica si de incendiu la fiecare hala se vor face separat printr-un camin de bransament dotat cu vane de sectionare.

Fiecare hala va fi prevazuta cu propriul racord pentru alimentare cu apa in scop tehnologic si apa pentru incendiu.

Instalatii de protectie la incendiu

Hidranti interiori

Hidrantii de incendiu interiori s-au prevazut conform prevederilor normativului  NP086-05 si a standardelor SR EN 671-1 si SR EN 671-2, amplasarea hidrantilor facandu-se astfel incat fiecare punct sa fie protejat cu doua jeturi simultane.

In conformitate cu prevederile NP086-05 debitul de calcul pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori in hale va fi de:

qc=2 x 2,5 l/s = 5l/s , corespunzator a doua jeturi simultane.

Asigurarea debitului si presiunii necesare pentru hidrantii interiori se va realiza din gospodaria de alimentare cu apa prin intermediul unui camin de vane prevazut pentru racordarea fiecarei hale .

La realizarea instalatiei s-au avut in vedere urmatoarele :

- retelele de distributie interioare  vor fi amplasate in spatii incalzite pentru a  fi ferite de inghet ;

- hidrantii interiori vor fi amplasati in asa fel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de 2 jeturi in functiune simultana. Acestia sunt amplasati in locuri vizibile, in cutii metalice aparente si vor fi marcati conform SR EN 671-1 si/sau SR EN 671-2.

- cutiile care vor fi executate conform SR EN 671-2 in vigoare, vor fi amplasate astfel incat sa fie protejate impotriva loviturilor;

- robinetii hidrantilor interiori se monteaza intre 0.8m-1.5m fata de pardoseala finita;

- instalatia interioara de incendiu este mentinuta permanent sub presiune.

Pe racordurile de la retelele exterioare, la intrarea in cladire si in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor monta manometre pentru citirea presiunii.

Hidranti exteriori

In conformitate cu Normativul NP 086-05 se prevede o instalatie de stingere cu hidranti exteriori care va asigura stingerea din exterior a unui eventual incendiu.

Asigurarea debitului de apa necesar combaterii incendiului exterior, respectiv 10 l/s, se va realiza prin intermediul hidrantilor supraterani,  montati pe reteaua exterioara de apa, astfel amplasati incat sa se asigure functionarea simultana a doi dintre ei, in fiecare punct al incintei.

In urma incadrarii conforme cu Normativul NP 086-05 si STAS 1478/90, rezulta urmatoarele date caracteristice pentru reteaua exterioara de hidranti:

- debitul de apa pentru un incendiu exterior : Qie = 10,0 l/s,

- numarul de jeturi simultane: 2

- debitul de calcul al unui hidrant exterior : qeh = 5 l/s,

- actionare: manuala

- timp teoretic (normat) de functionare: 180 de minute

- alimentarea cu apa se va face din reteaua de incinta care va asigura debitul de calcul si presiunea necesara interventiei;

- alimentarea cu apa pentru hidrantii exteriori se va face printr-o retea de distributie impartita in sectoare prin vane de sectorizare, astfel incat sa nu se poata izola ,in caz de avarie, portiuni mai mari de 300 m. Vanele de sectorizare se vor sigila in pozitia “NORMAL DESCHIS”.

Pentru a asigura protectia sursei de apa in zona captarii se vor lua urmatoarele masuri:

- imprejmuirea ei cu gard de plasa

- marcarea limitelor zonei de protectie sanitara de catre detinator, cu placate avertizoare cu mentiunea ,,Zona de protectie sanitara”

- interzicerea persoanelor neautorizate in zona de protectie

- interzicerea depozitarii gunoaielor.

Debitele captate vor fi contorizate cu apometre.

Cantitatea totala de apa utilizata include nu numai consumul de catre pasari, dar si apa utilizata pentru curatarea adapostului, echipamentelor si incintei fermei.

Utilizarea apei pentru curatare afecteaza volumul de apa uzata produsa la ferma, de aceea se vor utiliza pentru spalarea halelor aparate cu presiune.

Volumul de apa utilizat pentru curatare este variabil si depinde de tehnica aplicata si de presiunea apei a curatatorului cu apa la inalta presiune. De asemenea, utilizand apa calda sau abur in loc de apa rece, se va reduce volumul de apa pentru curatire utilizat.

Evacuarea apelor uzate:

Apele menajere uzate provenite din sediul administrtiv, se vor scurge  in canalizarea menajera din incinta, prin intermediul careia vor ajunge in bazinul betonat de colectare a apelor uzate menajere, bazin vidanjabil,cu o capacitate de 2 mc .

Poluantii ce pot fi gasiti in aceasta categorie de apa uzata sunt : substante organice , materii in suspensie ,detergenti.

Apele tehnologice uzate provin de la spalarea si clatirea halelor de crestere a puilor,in timpul procesului de igienizare a acestora.

Debitul acestor ape uzate este variabil , la fel ca si compozitia lor .

Aceste sunt preluate de canalizarea interna si sunt dirijate la bazinul betonat de colectare a apelor uzate , cu o capacitate de 40 mc ,bazin ce poate fi vidanjat.

Asternutul cu dejectii, evacuat din halele de crestere pui, va fi stocat temporar pe platforma din beton, prevazuta cu drenaj si racordat prin reteaua de canalizare ape uzate la bazinul de colectare apa uzata tehnologica.

Periodic, dupa mineralizare ,asternutul cu dejectii va fi preluat si utilizat de catre  terti la fertilizarea terenurilor agricole.

Debite de apa uzata tehnologica  evacuate:

Qu zi med = 19,62 mc/zi

Qu zi max = 24,71 mc/zi

Poluantii ce se regasesc in acest tip de apa uzata sunt: substante organice,azot amoniacal , fosfor , detergent .

Apele pluviale cazute de pe acoperisuri si suprafata amenajata a fermei vor fi colectate prin jgheaburi si de o retea de rigole pluviale si se vor directiona catre santurile de colectare apa pluviala ,din zona.

Prognozarea impactului

Dat fiind ca in imediata apropiere a obiectivului nu exista cursuri de apa  ,iar colectarea apelor uzate in bazine betonate nu permite poluarea apelor subterane ,in conditii normale de lucru , se poate spune ca impactul produs de acestea se inscrie in limite normale.

Apele uzate tehnologic nu constituie o sursa importanta de emisii rezultate din activitatea de crestere a pasarilor, acestea avand un regim discontinuu si putand fi colectate si tratate separat.Acestea vor fi vidanjate de catre operatori autorizati.

Masuri de diminuare a impactului

O reducere a consumului de apa la ferme poate fi realizata reducand pierderile prin scurgere cand se adapa pasarile si reducand toate celelalte utilizari care nu sunt neaparat legate de necesitatile nutritionale. Utilizarea rationala a apei poate fi considerata a fi o parte a unei bune practici si poate cuprinde urmatoarele actiuni, care sunt si Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

* curatarea adaposturilor pentru pasari si a echipamentelor cu curatatoare de inalta presiune la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Cu toate acestea este important a se gasi un echilibru in ceea ce priveste curatenia si utilizare a cat mai putina apa;

* calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea

pierderilor prin scurgere;

* tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea

contoarelor de apa (apometre);

* detectarea si repararea scurgerilor.

Reducerea consumului de apa al pasarilor nu este considerata a fi o masura practica. Acesta va varia in concordanta cu dieta lor si, desi cateva strategii de productie includ alimentarea restrictionata cu apa, alimentarea permanenta cu apa este, in general,considerata a fi o obligatie.

4.2. Aerul

Podisul Babadag, prin pozitia sa geografica, se situeaza la limita a doua tipuri climatice, total deosebite:

-climatul de tip continental, de nuanta piemontana si climatul de litoral maritim.

Precipitatiile atmosferice sunt destul de scazute, iar secetele destul de frecvente.

Specificul climei acestei regiuni este  temperat continentala, cu veri calduroase si secetoase si ierni reci. Temperatura medie anuala oscileaza in jurul valorii de 11°C. Precipitatiile sunt reduse cantitativ, sub 400 mm anual si repartizate neuniform. Vanturile dominante sunt din N si NE.

Caracterizarea surselor de poluanti atmosferici aferente obiectivului:

Principale surse de emisii de noxe din ferma de crestere a pasarilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Emisii poluanti in aer | Sursa de emisii poluanti |
| --- | --- |
| Amoniac(NH3) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Metan(CH4) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Monoxid de azot(N2O) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| NOx | Incalzirea cladirilor si instalatii de combustie (aeroterme si sobe cu lemne) |
| Bioxid de carbon(CO2) | Halele de pasari, combustibil utilizat la incalzire si transport |
| Hidrogen sulfurat(H2S) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Praf | Stocarea hranei - furaje, halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor solide |

O mare atentie este acordata emisiilor de amoniac pentru ca sunt considerate un factor important al acidificarii solului si apei.

Amoniacul gaz (NH3) are un miros iute si patrunzator si in concentratii mari poate irita ochii, gatul si mucoasele oamenilor si animalelor. Factori ca temperatura, ventilatia, umiditatea, procentul de

stocare si compozitia hranei (proteine brute) pot ,de asemenea, sa afecteze nivelul de amoniac.

Nivelele mari de amoniac afecteaza si conditiile de munca la ferme si in multe state membre normele stabilesc limite ridicate pentru concentratia de amoniac acceptata.

Alte gaze

Mult mai putin se cunoaste despre emisiile de alte gaze, dar recent au fost facute unele cercetari, in special pentru metan si monoxid de azot. Cresterea nivelului de monoxid de azot poate aparea prin procesul de tratare a dejectiilor lichide ,dar si la cele solide.

Nivelul de dioxid de carbon rezulta din respiratia animalelor cu caldura degajata de animal. Dioxidul de carbon se poate acumula in hale daca acestea nu sunt ventilate corespunzator.

Procesele microbiene din sol (denitrificarea) produc monoxid de azot (N2O) si azot gaz (N2).

Monoxidul de azot este unul din gazele responsabile de aparitia efectului de sera, in timp ce azotul gaz este daunator mediului.

Reducerea emisiilor in aer se poate realiza prin reducerea cantitatii de dejectii produse, prin modificarea compozitiei dejectiilor si/sau prin colectarea lor din adapostul pentru pasari si depozitarea intr-un sistem de depozitare adecvat ,fie se imprastie direct pe sol.

Reducerea emisiilor de amoniac se poate realiza prin uscarea dejectiilor ,concretizata intr-o concentrare a N in dejectii cu scaderea

emisiilor de amoniac. Exista totusi riscul unor emisii semnificative de amoniac la imprastierea dejectiilor uscate direct pe sol prin umectare si fermentare.

Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Tehnologiile de reducere a emisiilor de la fermele de crestere intensiva a pasarilor merg de la cele mai simple si mai putin costisitoare pana la cele complicate de ultima generatie.

Scaderea emisiilor de amoniac prin modificarea cantitatilor de proteine ingerate prin hrana sau prin uscarea dejectiilor inainte de depozitare reprezinta metode din cele mai simple ,in timp ce tehnologiile de ultima generatie folosesc metode de spalare a gazelor emise de la halele de crestere a puilor sau de la depozitele de dejectii in scrubere umede ,sau folosesc tunele de uscare si  centuri perforate de colectare a dejectiilor.

Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul evaluarii/analizei BAT

Sunt prevazute urmatoarele masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti din activitatea fermei avicole:

- verificarea/repararea periodica a tuturor instalatiilor si constructiilor din incinta fermei;

- adoptarea unor tehnici de nutritie prin care sa se reduca cantitatile de azot si fosfor din dejectiile de pasare si ,implicit ,emisiile de azot si fosfor in factori de mediu;

-incalzire prin pardoseala pentru reducerea emisiilor de amoniac;

- urmarirea consumurilor de energie si utilitati pe tipuri de operatii, pentru depistarea pierderilor si eliminarea acestora.

Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT

Emisiile in aer de la fermele pentru cresterea puilor se concretizeaza in urmatoarele substante rezultate atat din halele de crestere a puilor cat si de la sistemele de ventilatie sau sistemele de depozitare a dejectiilor:  preponderent amoniac-NH3, monoxid de azot -N2O,metan- CH4 si alti compusi volatili nonmetanici (fenol, aldehida acetica, etc).

Concentratii mari ale poluantilor enumerati se datoreaza in special depozitarii in  interiorul halelor de crestere a dejectiilor. Aceste probleme pot fi solutionate prin colectarea frecventa a dejectiilor si depozitarea lor in spatii special amenajate.

Solicitantul  a apelat si la solutia incalzirii prin pardoseala , solutie care duce la scaderea emisiilor de amoniac.

Emisii in aer datorate imprastierii dejectiilor direct pe sol

La imprastierea dejectiilor direct pe sol ,in general intre 35-65% din

compusii cu azot ai acestora sunt eliminate in aerul atmosferic sub forma de amoniac.

Cantitatea de substante poluante eliberate in mediu depinde de compozitia dejectiilor imprastiate direct pe sol, precum si de o serie de factori externi prezentati in tabelul urmator:

| Factor | Caracteristica | Influenta asupra emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Solul | pH | la pH-uri mici emisii mici |
|  | Capacitatea de schimb de cationi a solului | daca solul are o capacitate de schimb de cationi mare ,emisiile sunt mici |
|  | umiditate | neconcludent |
| Factori climatici | temperatura | la temperaturi mari emisii mari |
|  | precipitatii | Prin diluare scad emisiile în aer dar se produce poluarea solului în adancime si a apelor freatice |
|  | Viteza vantului | La viteze mari ale vantului emisii mari |
|  | Umiditatea aerului | La umiditate mica a aerului ,emisii mari |
| Management | Metoda de imprastiere | Se pot utiliza tehnici de intindere pe sol care scad emisiile |
|  | Tipul dejectiilor | Continutul de materie uscata precum si concentratia de compusi azotici influenteaza semnificativ emisiile |
|  | Timpul si doza de aplicare | Se vor evita zilele calde, uscate, insorite si nu se vor aplica dejectiile pe sol in straturi groase si în cantitati mari pentru obtinerea unor emisii reduse |

In activitatea de crestere a pasarilor, asa cum se va desfasura in cadrul acestei ferme de pasari  ,detinuta de S.C. AVI BABADAG S.R.L., pot fi identificate urmatoarele surse de poluare a aerului:

- mijloacele de transport auto (incarcare – descarcare pui) – surse mobile de poluare a aerului;

- halele de pasari; in perioadele reci ale anului, halele vor fi incalzite cu agent termic (panouri termice)provenit de la o centrala care functioneaza cu combustibil solid– surse stationare dirijate;

- platforma pentru stocarea temporara a dejectiilor - surse stationare difuze;

- imprastierea dejectiilor pe terenuri agricole - surse stationare difuze.

Prevederi ale BREF pentru emisiile in aer

Majoritatea emisiilor pot fi asociate cu cantitatea, structura si compozitia dejectiilor.

Din punct de vedere al mediului, dejectiile sunt cel mai important reziduu din activitatea fermelor.

| Pierderi totale | kt | % |
| --- | --- | --- |
| Pierderi prin hala | 29,21 | 68,6 |
| Pierderi prin stocare | 0,21 | 0,5 |
| Pierderi la imprastierea pe sol | 12,4 | 29,1 |
| Pierderi prin mirosuri | O,74 | 1,8 |
| Total | 42,58 | 100 |

Caracteristicile dejectiilor depind, in primul rand, de calitatea hranei, exprimata in % materii uscate si in concentratia de nutrienti (N, P, etc.) si de eficienta cu care animalul poate converti hrana in produs . Caracteristicile hranei pot fi foarte variate, iar concentratiile in dejectiile proaspete urmeaza aceeasi variatie ca si a hranei.

Masurile aplicate pentru a reduce emisiile, asociate cu colectarea, depozitarea si tratarea dejectiilor afecteaza structura si compozitia dejectiilor si, in final, influenteaza emisiile asociate aplicarii dejectiilor pe terenurile agricole.

Asociat cu stocarea in hale a dejectiilor, se degaja N2O, CH4, VOC si in cantitati mici, H2S.

Concentratia de amoniu poate avea valori ridicate, de pana la 40 ppm in halele in care sunt crescute pasari .

Concentratia de N2O si CH4 sunt usor mai ridicate decat in aerul ambiental.

Concentratiile de pulberi ajung pana la valori de 10 mg/mc (de la 2-10 mg/mc pentru particule nerespirabile si intre 0,3-1,2 mg/mc pentru particule respirabile).

| Tip pasare | NH3 | CH4 | N2O | Pulberi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | aspirabile | respirabile |
|  | Kg/pasare/an | Kg/pasare/an | Kg/pasare/an | Kg/pasare/an | Kg/pasare/an |
| Pui de carne | 0,005-0,315 | 0,004-0,006 | 0,009-0,024 | 0,119-0,182 | 0,014-0,018 |

Pentru simularea ariei de dispersie a poluantilor emisi din activitatea fermei de pasari apartinand S.C. AVI BABADAG SRL ,s-a luat in calcul faptul ca la cca 400 m  va functiona o ferma avicola similara,ce va avea o capacitate de 504 000 pui/an ,apartinand firmei S.C. DIMAS ACTIV SRL.

Descrierea modelului

Modelul a fost conceput utilizându-se teoria modelului american ISC3 (Industrial Sources Complex Models).

Modelul permite calculul concentratiei medii a poluantului in orice punct aflat la anumite distante de surse. Ca urmare, este posibil sa se calculeze concentratiile pe o arie in jurul surselor. In acest scop, s-a delimitat aria de interes. Grila are o origine si un sistem de coordonate cu axa Ox spre est si axa Oy spre nord, in functie de care s-au stabilit coordonatele surselor dirijate de poluare.

Scopul principal al modelelor de difuzie este calcularea concentratiilor de poluanti in aer, in spatiu si in timp, in functie de o serie de variabile independente ca emisiile in atmosfera sau variabilele meteorologice.

Datele de iesire ale modelelor matematice dau informatii privind:

-concentratii medii pe diferite intervale de timp, la diferite distante de surse;

- distributia spatiala a campurilor de concentratii pentru una sau mai multe surse (prin acumularea aporturilor individuale) ;

- evaluarea nivelului de poluare a atmosferei in raport cu legislatia in vigoare.

Datele de emisie – cuprind caracteristicile sursei: inaltimea geometrica, diametru sau suprafata de emisie, viteza si temperatura de evacuare a poluantilor, debit masic al poluantului.

Emisia a fost considerata maxima, respectiv pentru 510250 pui pe an in 6.5 cicluri pentru ferma S.C. Avi Babadag SRL si 504000 pui pe an in 6 cicluri pentru ferma S.C. Dimas Activ SRL.

Folosind modelul prezentat au fost calculate concentratiile medii pe 30 de minute si medii zilnice pentru sursele de poluare din cadrul obiectivului studiat. Datele de intrare in program au fost caracteristicile fizice ale surselor, rata de emisie, debitul si viteza gazelor evacuate in atmosfera. Concentratiile maxime pe perioade scurte de timp au la baza cele mai nefavorabile conditii climatice în cadrul zonei evaluate. Concentratiile maxime pe perioade scurte de timp trebuie considerate nivelul teoretic maxim de poluare cauzat de functionarea fermelor. Aceasta situatie este putin probabila sau poate aparea în zona foarte rar si pentru perioade scurte.

Cu ajutorul programului folosit s-au intocmit harti-diagrame ale concentratiilor de poluanti la nivelul solului, pe care a fost figurat obiectivul propus, vecinatatile posibil afectate si curbele de izoconcentratie pentru poluantii emisi.

Poluanti analizati

Singurul poluant caracteristic analizat a fost amoniacul (NH3) deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in cantitati semnificative in fermele de cresterea puilor, respectiv metan si protoxid de azot.

Grila de calcul

S-a utilizat o grila cu dimensiunile 5,5 km x 3,4 km cu pasul de 20 m.

Date de emisie

S-au retinut pentru modelarea dispersiei emisiile determinate cu valorile maxime ale factorilor de emisie indicati de BREF ILF, diminuate cu 30 % deoarece fermele au incalzirea in pardoseala; aceste valori ale emisiilor sunt denumite in continuare ”emisii maxime”

Parametrii meteorologici

S-au utilizat datele meteorologice plurianuale provenite de la Statia Meteorologica Tulcea. Valorile concentratiilor maxime in imisie reprezinta cele mai mari concentratii care pot aparea, in cele mai defavorabile conditii meteorologice.

Rezultate

Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentratiile maxime de poluanti la nivelul solului (inclusiv distanta fata de sursa/limita amplasamentului) se prezinta comparativ cu valorile limita si, dupa caz, cu pragurile de alerta, conform legislatiei de mediu in vigoare în tabelele nr. 1 – 2 si sub forma Hartilor de izoconcentratii.

Analiza rezultatelor obtinute în urma modelarii matematice a dispersiei poluantilor în atmosfera comparativ cu valorile limita pentru concentratiile de poluanti în atmosfera (imisii), prevazute de legislatia în vigoare pune în evidenta faptul ca nivelurile de concentratii în aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se vor situa sub valorile limita atat pentru intervale de mediere de scurta durata (30 de minute), cat si pentru mediile zilnice.

Tabelul nr. 1 Comparatie între concentratiile maxime si valorile limita

a. Intervale de mediere scurte (30 de minute)

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m; sector] | Concentratia maxima / plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 132,2 | - | 300 ) | - | < VL |
| 0-250 – NV, SE | 132,2 - 100 | - | 300 | - | < VL |
| 250-500 – toate directiile | 100 - 75 |  |  |  |  |
| 500-1000 - toate directiile | 75 - 50 |  |  |  |  |

b. Intervale de mediere lungi (24 de ore)

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m; sector] | Concentratia maxima/ plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 33.1 | - | 100) | - | < VL |
| 0-250 NV, SE | 33,1 - 15 | - | 100 | - | < VL |
| 250-500 NE, SV | 15 – 10 |  |  |  |  |
| 500-1000 NV, SE | 10 – 5 |  |  |  |  |

Concentratii maxime pe 30 de minute (µg/m3)

Concentratii medii pe 24 de ore (µg/m3)

4.3. Solul

Stratificatia solului

Amplasamentul face parte din platforma Dobrogei de nord si are un fundament constituit din sisturi verzi.Peste acesta , este dispusa o patura groasa de roci sedimentare.

Din punct de vedere geomorfologic , zona studiata se afla in Podisul Babadag.

Podisul Babadagului este eminamente sedimentar, alcatuit din depozite marno-grezoase de varsta cretacica. Are altitudini care descresc de la V (circa 300–400 m), spre est. Altitudinea maxima este atinsa în Dealul Carjelari (402 m).

Surse de poluare a solurilor

Dupa punerea in functiune a obiectivului, o potential sursa de poluare a solurilor ar putea fi depozitarea dejectiilor.

O cantitate mare de azot, fosfor, potasiu sub forma de diferiti compusi ai acestora sunt eliminati in urma activitatii de crestere a pasarilor.

Dejectiile animaliere contin cantitati variabile din acesti nutrienti precum si o serie de minerale si elemente elementare: sulf, magneziu, etc.

Principalele surse de poluare cu N si P sunt:

- pentru N – scurgeri accidentale de ape de spalare, procesele de denitrificare a compusilor cu azot, NO2, NO, N2, spalarea cu ape pluviale a solului pe care s-au imprastiat dejectiile animaliere, cu poluarea apelor subterane;

- pentru fosfor - scurgeri accidentale de ape de spalare si spalarea cu ape pluviale a solului pe care s-au imprastiat dejectiile animaliere ,cu poluarea apelor subterane;

- acumularea N si P in componenta organica a solului.

Emisii de metale grele

Metalele grele sunt considerate a fi metalele cu o densitate mai mare de 5g/cm3.

Elementele care se incadreaza in aceasta categorie sunt nutrienti esentiali :Cu, Cr, Fe, Mn,Ni si Zn, dar si Cd, Hg si Pb care nu sunt elemente esentiale. Acestea din urma au tendinta de a se acumula in mediul in care sunt eliberati si la depasirea unei anumite concentratii devin toxice pentru microorganisme, animale si plante deci pentru mediu.

Un studiu german arata ca principalele surse de metale grele in agricultura sunt:

Depunerile atmosferice – Cd, Pb, Zn;

Ingrasaminte de natura organica – Cr, Cd;

Emisii difuze din dejectii animaliere – Cu, Zn, Ni.

| Tipul dejectiilor | Metale grele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| Dejectii de pasari – cu umiditate mare | 0,2-0,3 | <0,1-7,7 | 48-78 | 7,1 si 9,0 | 6,0 si 8,4 | 330-456 |
| Dejectii de pasari – cu umiditate mica | - | - | 32-50 | - | - | 192-300 |

Tot in studiul german s-a facut o estimare a incarcarii solurilor la imprastierea directa a dejectiilor pe sol, prezentata in tabelul urmator:

Estimarea incarcarii cu metale grele datorata imprastierii dejectiilor animaliere direct pe sol.

| Tipul dejectiilor | Metale grele (g/ha/an) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iesiri materie uscata | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| Dejectii de pasari ,cu umiditate mare | 0,3 | 0,0 | 0,14 | 1,07 | 0,14 | 0,13 | 7,01 |

Masuri de diminuare a impactului

Pentru micsorarea impactului unei potentiale poluari a solului vor putea fi luate urmatoarele masuri

- depozitarea controlata a deseurilor si materialelor depozitate,inclusiv a dejectiilor;

- aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere(in cazul in care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula in incinta). Daca s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertata portiunea afectata si se va reface cu sol vegetal;

Geologia subsolului

Orasul Babadag este asezat la 37 km de municipiul Tulcea, in judetul cu acelasi nume, situat pe malul lacului Babadag, in depresiunea cu acelasi nume, la poalele dealurilor impadurite Coiun Baba (tatal oilor). Sultan Tepe (dealul Sultan) si lanik Bair (dealul Ars).

Din punct de vedere geomorfologic,solul se caracterizeaza , in principal, prin existenta sisturilor verzi.

Exista ,de asemenea , un ansamblu de forme de sedimentatie –depozitele cuaternare care acopera pe arii intinse sisturile verzi, formate din depozite de lunca si aluviuni ale vailor.

Din punct de vedere   geomorfologic ,solul corespunde cerintelor constructiei propuse , iar solutia constructiva aleasa va raspunde perfect particularitatilor pedo-climatice ale zonei .

Posibila poluare a subsolului ar putea avea loc datorita urmatoarelor cauze:

-depozitare necontrolata a dejectiilor ,cu infiltrarea partii lichide in subsol;

-fisurarea sau infundarea drenului de la platform de depozitare dejectii;

-fisuri ale traseelor de apa uzata menajera si apa uzata tehnologica;

-fisuri ale bazinelor betonate ce colecteaza apa uzata menajera si apa uzata tehnologica.

Masuri de diminuare a posibilitatii de poluare a subsolului

Pentru evitarea poluarii subsolului este important ca ,periodic , sa fie inspectate toate traseele ce transporta apa uzata , dar si integritatea fizica a bazinelor folosite pentru colectarea apei uzate ,ca si integritatea platformei de depozitare dejectii.

4.4 Biodiversitatea

Amplasamentul propus de titularul proiectului pentru construirea fermei de pui de carne nu se afla in interiorul vreunei arii naturale protejate de interes national sau ca parte integranta a retelei Natura 2000 in Romania.

La cca 3 km de acest obiectiv se va afla  rezervatia naturala "Padurea Babadag - Codru " care prezinta, raportat la suprafata, una dintre cele mai mari concentratii de specii amenintate cu disparitia, între care se remarca, în primul rând,numeroasele specii de orhidee reunite pe o arie redusa.

De asemenea ,lacul Babadag face parte din Complexul lagunar Razim – Sinoe, inclus în aria de protejare a Zonelor Umede conform Conventiei de la Ramsar, iar alaturi de Delta Dunarii face parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii din cadrul UNESCO.

4.5 Peisajul

Ferma de pasari  se va realiza cu respectarea Planului Urbanistic General al orasului Babadag si a Regulamentului Local de Urbanism, care furnizeaza toate elementele pentru incadrarea in peisaj a obiectivului.

Prin reconstruirea fermei de pasari pe amplasamentul analizat, in prezent existand cladiri ce au apartinut unei foste ferme avicole, va exista un impact local asupra peisajului.Amplasarea investitiei in intravilanul orasului Babadag nu duce la aparitia unui impact major , dat fiind ca lucrarile necesare reabilitarii constructiilor existente vor fi de ica amploare.

Nu se impun masuri pentru protejarea peisajului.

4.6 Mediul social si economic

Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic prin atragerea fortei de munca, plata taxelor locale, dezvoltarea sectorului agro-zootehnic al zonei, etc.

Tranzitarea orasului cu autovehiculele destinate transportului pasarilor, atat la populare, cat si la depopularea halelor, aprovizionarii cu furaje sau pentru transportul dejectiilor ar putea crea un usor  disconfort locuitorilor din zona invecinata.

Tinand cont de faptul ca aceste operatii au loc discontinuu si la intervale relativ mari de timp, impactul produs este minor.

4.7 Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Nu sunt afectate prin proiectul propus, obiectivele din patrimoniul cultural, arheologic sau monumentele istorice.

5 . MONITORIZAREA

Fermele vor inregistra cheltuielile facute ,in special pentru furajare, combustibili (inclusiv electricitate), consumurile de apa etc.

Unitatea trebuie sa fie echipata cu apometre, contoare de electricitate si calculatoare astfel sa se asigure si un control al climatului din interiorul halelor .

Trebuie ,de asemenea ,avut in vedere ca depozitele de dejectii trebuie verificate pentru a depista scurgerile.

In mod curent, fermierii nu monitorizeaza si controleaza emisiile in aer, daca aceasta nu se impune ca rezultat al plangerilor vecinilor. Aceste plangeri se refera in special la zgomot si emisii odorizante.

6 . SITUATII DE RISC

Un plan pentru evenimente neprevazute va ajuta titularul activitatii sa rezolve situatii neplanificate referitoare la emisii si incidente cum ar fi poluarea apei sau a altor factori de mediu, daca acestea apar. Aceasta poate, de asemenea , acoperi orice riscuri de incendiu si posibilitatea unui act de vandalism. Planul pentru evenimente neprevazute va

include:

* un plan al fermei aratand sistemele de utilitati si surse de apa;

* detalii despre echipamentele disponibile in ferma, sau disponibile la cerere, care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare;

* numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati, si altele, cum ar fi de la proprietarii de teren din aval si de la analistii in probleme de apa;

* planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale, cum ar fi incendii,scurgeri de la depozitele  de dejectii, deversare necontrolata din supra-plinul de dejectii sau pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Este important sa se analizeze procedurile dupa orice incident pentru a vedea daca se pot trage invataminte si ce ameliorari trebuie implementate.

Este necesar a se verifica structurile si echipamentele pentru a se asigura ca acestea sunt in buna stare de functionare.

Identificarea si implementarea unui program structurat pentru activitatea care se va desfasura va reduce probabilitatea de aparitie a problemelor.

Se vor pune la dispozitie carti cu instructiuni si manuale si personalul va primi o calificare corespunzatoare.

Depozitul de dejectii va fi verificat regulat pentru orice semne de scurgere si trebuie sa fie corectate orice defectiuni, cu asistenta profesionala, daca este necesar.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune, titularul activitatii va elabora toate documentele solicitate in procedura de autorizare si care vizeaza situatiile de risc, respectiv:

- Plan de interventie in cazul poluarilor accidentale si dezastre;

- Plan de masuri si interventie privind pericolul imbolnavirilor cu gripa aviara;

- Plan de management al dezastrelor naturale si PSI;

- Alte asemenea planuri de masuri solicitate de autoritatile competente.

7. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nu au fost constatate dificultati la intocmirea acestui raport.

8 . REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Titularul proiectului – S.C. AVI BABADAG S.R.L., propune reabilitarea constructiilor unei foste unei ferme avicole ,care vor folosi aceluiasi scop pentru care au fost ridicate ,adica ferma pentru cresterea puilor de carne (codCAEN 0147) pe un teren amplasat in intravilanul orasului Babadag , judetul Tulcea.

Amplasamentul acestei investitii   are o suprafata de 16260,55 mp si este incadrat la categoria :curti-constructii.

Solicitantul are drept de proprietate asupra terenului ,conform contractului de vanzare-cumparare nr.1058/2015.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 16260,55 mp

• Suprafata construita existenta = 5487,00

• Suprafata construita reabilitata=5482,43 mp

• P.O.T. existent = P.O.T. propus = 32 %

• C.U.T. existent = C.U.T. propus = 0,32

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-la Nord: proprietate privata

-la Est: proprietate privata(S.C. AGROMEC SA)

-la Sud: drum de exploatare(acces din str. Ciucurovei)

-la Vest: drum de exploatare

Solicitantul isi propune sa realizeze urmatoarele:

1.Reabilitarea a 5 hale existente in amplasament(C9, C11, C13, C15, C17)  ,cu destinatie initiala de crestere a pasarilor,dotarea lor cu utilaje si echipament performant ,care sa asigure functionarea la standarde comunitare.

Halele existente au ,fiecare, o suprafata de 1060 mp ,cu o suprafata utila de 954,0 mp.

Halele adapost vor fi dotate cu linii de furajare (3 linii/hala ) ,linii de adapare (cate 4 linii/hala ,adapatori cu  niplu ),sistem de ventilatie(ventilatie tip tunel si de coama   ) ,sistem de racire, sistem de incalzire ,toate aceste fiind controlate computerizat.

Fiecare hala va avea cate un buncar exterior cu o capacitate de 15 mc (pentru cca .4 zile),pentru depozitarea furajului.

2.Reabilitarea si compartimentarea unei hale ce va fi folosita ca sediului administrativ,(C19). Are o suprafata de 182,4 mp.

. 3.Construirea  platformei de dejectii ,cu o suprafata de 682 mp , si imprejmuirea ei;

4. Construirea imprejmuirii fermei;

5.Construirea unui bazin betonat pentru colectarea apei uzate,cu o capacitate de cca 40 m;

6.Construirea unui bazin betonat cu o capacitate de cca 100 mc ,pentru rezerva de apa;

7.Construirea unui bazin betonat ,cu o capacitate de cca 2 mc ,bazin ce va colecta apa uzata menajera;

8. Asigurarea retelelelor de utilitati necesare: alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica, retele termice.

Prin investitia propusa se aplica o tehnologie moderna, in conformitate cu standardele din Uniunea Europeana si care corespunde cerintelor legislative sanitar –veterinare, sanitare si de protectia mediului in vigoare, in domeniul cresterii puilor de carne.

Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:

5 hale x 15 700 pui/hala/ciclu = 5 x 15 700 x 6,5  = 510 250 pui/an

Numar pui/ciclu : 5 hale x 15 700 pui/hala = 78 500 pui/ciclu

Densitatea medie :38,89 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an: 6,5;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutate mediea puilor la finalul ciclului : cca 2,2 kg;

Productie anuala estimata: 1 122 000 kg pui in viu livrati pentru abatorizare.

Materiile prime folosite in procesul de crestere a puilor pentru carne vor fi:

Pui de o zi :510 250capete/an (5hale x 15 700pui/hala x 6,5 cicluri/an);

Furaj :cca.1900 t (510 250 pui x 3,8 kg/pui) ;

Paie pentru asternut :cca 72 t (5 hale x 954mp x 2,5kg/mp x 6,5 cicluri) ;

Combustibil solid : 75t (7 luni x 1,5t/hala + 5 luni x 0,5t/hala) .

Ferma se va alimenta cu apa dintr-un foraj de adancime .

Energia electrica va fi asigurata din sistemul national.

Energia termica va fi asigurata de catre centralele termice aferente fiecarei hale ,care functioneaza cu combustibil solid .Solicitantul a optat pentru incalzirea prin pardoseala ,completata de incalzirea adapostului cu convectoare amplasate pe peretii halei.

In interiorul fermei vor fi construite retele pentru transportul atat al apei potabile ,cat si al apei uzate.Apele uzate(menajera si tehnologica) vor fi colectate in bazine betonate si vor fi vidanjate periodic.

In ferma vor fi adusi pui de o zi ,care vor fi crescuti in cicluri de 42 de zile , pana vor ajunge la o greutate de cca 2,2 kg ,dupa care , vor fi trimisi la abatorizare.

Halele depopulate vor fi igienizate ,dupa care se va relua un nou ciclu de crestere a puilor.

9. CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizata pentru proiectul propus de S.C. AVI BABADAG S.R.L. , evidentiaza urmatoarele aspecte:

1. Proiectul incorporeaza Cele Mai Bune Tehnici Disponibile, asa

cum rezulta din analiza anterioara;

2. Amplasarea terenului pe care se doreste realizarea investitiei in

raport cu zonele protejate – locuinte  respecta distanta recomandata in  Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei,respective distanta pana la zona locuita este de cca 1300 m.

- se va realiza o perdea vegetala de protective,  perimetral amplasamentului propus.

Pe baza informatiilor oferite de titularul proiectului, tinand cont de toate aspectele analizate in prezenta lucrare, incluzand recomandarile BAT/BREF, putem spune ca proiectul poate primi decizia favorabila a autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa evaluarea propunerilor motivate ale publicului, in etapa de dezbatere

publica a prezentului raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se apreciaza ca proiectul propus de S.C. AVI BABADAG S.R.L. respecta recomandarile BAT/BREF si se incadreaza in cerintele privind obtinerea acordului de mediu, in vederea promovarii investitiei.

In conditiile respectarii proiectului si a normelor tehnice de exploatare, alaturi de masurile de reducere a poluarii factorilor de mediu, impactul se apreciaza ca fiind in limite admisibile.

) timp mediere 30 minute, STAS 12574/87 ;

) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87